Innehållsförteckning		Sid

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	2

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, FMM CARE 160 cc

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak 180 mm lång

- Förlängd pip för att minska risken att strålbilden träffar tvättställets bottenventil, piputsprång 145 mm

- Pip svängbar (110°) alt. låsbar, spärrbricka medföljer. Yttre delen av pipen går även att rotera (30°) i sidled

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängning med keramisk tätning

- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®

- Svängbar pip 110°

- Lead Free (blyfri)

- Hålmått Ø32-35 mm

- Flöde 3 bar 9,5 l/min

- Krom	Art nr 32604010      	RSK 827 56 60