Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	             TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	     Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	2

PVB.22	Badkarsblandare	5

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	6

PVB.24	Disklådsblandare	10

PVB.25	Tvättstugeblandare	13

PVB.26	Tvättränneblandare	13

PVB.27	Spolblandare	13

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

BL 1

Duschset, Mora INXX II

Duschsetet skall vara försett med följande egenskaper:

Duschstång med variabelt c/c-mått för befintliga skruvhål

Handdusch med antikalksystemet "Easy-Clean"

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,6 l/min vid 3 bar)

- Krom		MA nr 271350     	RSK 828 36 99

- Mattsvart		MA nr 271350.12 	RSK 828 37 00

- Polerad mässing PVD		MA nr 271350.60 	RSK 828 37 01

- Borstad mässing PVD		MA nr 271350.62 	RSK 828 37 02

BL 2

Duschpaket, Mora INXX II 150 cc

Termostatblandare med duschset.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 150 alt.160 c/c

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Duschsetet skall vara försett med följande egenskaper:

Duschstång med variabelt c/c-mått för befintliga skruvhål

Handdusch med antikalksystemet "Easy-Clean"

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,6 l/min vid 3 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS-EN 820001

- Krom		MA nr 271550      	RSK 828 37 03

- Mattsvart		MA nr 271550.12 	RSK 828 37 04

- Polerad mässing PVD		MA nr 271550.60 	RSK 828 37 05

- Borstad mässing PVD		MA nr 271550.62 	RSK 828 37 06

BL 3

Duschpaket, Mora INXX II 160 cc

Termostatblandare med duschset.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 150 alt.160 c/c

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Duschsetet skall vara försett med följande egenskaper:

Duschstång med variabelt c/c-mått för befintliga skruvhål

Handdusch med antikalksystemet "Easy-Clean"

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,6 l/min vid 3 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS-EN 820001

- Krom		MA nr 271650      	RSK 828 37 07

- Mattsvart		MA nr 271650.12 	RSK 828 37 08

- Polerad mässing PVD		MA nr 271650.60 	RSK 828 37 09

- Borstad mässing PVD		MA nr 271650.62 	RSK 828 37 10

BL 4

Takduschpaket, Mora INXX II 150 CC

Termostatblandare med takdusch.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Reversibelt överstycke

Utlopp upp & ned

Anslutning, 150 alt.160 c/c

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN 1111:2017

Duschsetet skall vara försett med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Handdusch & taksil med antikalksystemet "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,6 l/min vid 3 bar)

Taksil diameter 300 mm 7,6 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS-EN 820001

- Krom		MA nr 271950	RSK 828 37 15

- Mattsvart		MA nr 271950.12 	RSK 828 37 16

- Polerad mässing PVD		MA nr 271950.60 	RSK 828 37 17

- Borstad mässing PVD		MA nr 271950.62 	RSK 828 37 18

- BL 5

Takduschpaket, Mora INXX II 160 CC

Termostatblandare med takdusch.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Reversibelt överstycke

Utlopp upp & ned

Anslutning, 150 alt.160 c/c

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN 1111:2017

Duschsetet skall vara försett med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Handdusch & taksil med antikalksystemet "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,6 l/min vid 3 bar)

Taksil diameter 300 mm 7,6 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS-EN 820001

- Krom		MA nr 271850	RSK 828 37 11

- Mattsvart		MA nr 271850.12 	RSK 828 37 12

- Polerad mässing PVD		MA nr 271850.60 	RSK 828 37 13

- Borstad mässing PVD		MA nr 271850.62 	RSK 828 37 14

BL 6

Bad & takduschpaket, Mora INXX II 150 CC

Badkarsblandare med takdusch.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Reversibelt överstycke

Utlopp upp & ned

Anslutning 150 c/c

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN 1111:2017

Duschsetet skall vara försett med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Handdusch & taksil med antikalksystemet "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,6 l/min vid 3 bar)

Taksil diameter 300 mm 7,6 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

Energiklass B enligt SS-EN 820001

- Krom		MA nr 272005	RSK 828 37 23

- Mattsvart		MA nr 272005.12 	RSK 828 37 24

- Polerad mässing PVD		MA nr 272005.60 	RSK 828 37 25

- Borstad mässing PVD		MA nr 272005.62 	RSK 828 37 26

- BL 7

Bad & takduschpaket, Mora INXX II 160 CC

Badkarsblandare med takdusch

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Reversibelt överstycke

Utlopp upp & ned

Anslutning 160 c/c

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN 1111:2017

Duschsetet skall vara försett med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Handdusch & taksil med antikalksystemet "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,6 l/min vid 3 bar)

Taksil diameter 300 mm 7,6 l/min vid 3 bar

Duschstång med justerbar höjd och väggtätning

Energiklass B enligt SS-EN 820001

- Krom		MA nr 272000	RSK 828 37 19

- Mattsvart		MA nr 272000.12 	RSK 828 37 20

- Polerad mässing PVD		MA nr 272000.60 	RSK 828 37 21

- Borstad mässing PVD		MA nr 272000.62 	RSK 828 37 22

Blandarfäste

BF 1

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, P-EX-, PE-RT-, PB- och   multilayer-rör, typgodkänd, uppfyller branschregler från 2021.                       Blyfritt utförande

Rektangulär form D: Ø15

- Krom		MA nr S600068       	RSK 826 50 04

- Mattsvart		MA nr S600068.12 	RSK 826 50 06

- Polerad mässing PVD		MA nr S600068.60 	RSK 826 50 09

- Borstad mässing PVD		MA nr S600068.62 	RSK 826 50 10

- Oval form D: Ø15

- Krom		MA nr S600136       	RSK 826 50 22

- Mattsvart		MA nr S600136.12 	RSK 826 50 23

- Polerad mässing PVD		MA nr S600136.60 	RSK 826 50 26

- Borstad mässing PVD		MA nr S600136.62 	RSK 826 50 27

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, P-EX-, PE-RT-, PB- och   multilayer-rör, typgodkänd, uppfyller branschregler från 2021.          Blyfritt utförande

Rektangulär form D: Ø16

- Krom		MA nr S600069       	RSK 826 50 12

- Mattsvart		MA nr S600069.12 	RSK 826 50 14

- Polerad mässing PVD		MA nr S600069.60 	RSK 826 50 17

- Borstad mässing PVD		MA nr S600069.62 	RSK 826 50 18

- Oval form D: Ø16

- Krom		MA nr S600137       	RSK 826 50 28

- Mattsvart		MA nr S600137.12 	RSK 826 50 29

- Polerad mässing PVD		MA nr S600137.60 	RSK 826 50 32

- Borstad mässing PVD		MA nr S600137.62 	RSK 826 50 33

BF 2

Anslutningskoppling för väggdosa

Anslutning G1/2 – M26x1,5

För blandare med anslutning 160 cc

Blyfri

- Krom		MA nr S600070       	RSK 822 80 01

- Mattsvart 		MA nr S600070.12 	RSK 822 80 03

- Polerad mässing PVD		MA nr S600070.60 	RSK 822 80 06

- Borstad mässing PVD		MA nr S600070.62 	RSK 822 80 07

- BF 3

Anslutningskoppling för väggdosa

Anslutning G1/2 – G3/4

För blandare med anslutning 150 cc

Blyfri

- Krom		MA nr S600071       	RSK 822 80 09

- Mattsvart 		MA nr S600071.12 	RSK 822 80 11

- Polerad mässing PVD		MA nr S600071.60 	RSK 822 80 14

- Borstad mässing PVD		MA nr S600071.62 	RSK 822 80 15

PVB.22	Badkarsblandare

BL 1

Badkarsblandare, Mora INXX II

Termostatblandare med handdusch

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

Hetvattenspärr vid 38°C

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Utloppspip med inbyggd omkastare

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 150 alt.160 c/c

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Handdusch med Eco funktion 7,5 l/min

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Energiklass A enligt SS-EN 820001

150 CC

- Krom		MA nr 270150       	RSK 824 51 02

- Mattsvart		MA nr 270150.12 	RSK 824 51 03

- Polerad mässing PVD		MA nr 270150.60 	RSK 824 51 04

- Borstad mässing PVD		MA nr 270150.62 	RSK 824 51 05

160 CC

- Krom		MA nr 270050       	RSK 824 50 98

- Mattsvart		MA nr 270050.12 	RSK 824 50 99

- Polerad mässing PVD		MA nr 270050.60 	RSK 824 51 00

- Borstad mässing PVD		MA nr 270050.62 	RSK 824 51 01

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

PVB.24	Disklådsblandare

PVB.25	Tvättstugeblandare

PVB.26	Tvättränneblandare

PVB.27	Spolblandare